南方科技大学

硕士学位论文开题报告

题 目：面向智能焊接机器人的小样本学习模型研究

院     （系）  计算机科学与工程系

学        科   计算机科学与技术

导        师   杨剑 研究副教授

研   究   生   周兴雨

学       号   12432730

开题报告日期   2025年12月22日

研究生院制

目　录

第1章 研究背景和意义	1

1.1 研究背景	1

1.2 研究意义	2

1.3 预期目标	2

第2章 研究现状	3

2.1 焊缝提取研究现状	3

2.1.1 传统焊缝提取方法	3

2.1.2 基于深度学习的焊缝提取方法	3

2.1.3 基于点云的焊缝提取方法	4

2.2 熔池监控技术研究现状	6

2.2.1 熔池数据获取技术	6

2.2.2 基于深度学习的熔池分析方法	7

2.3 小样本学习在焊接领域的应用现状	8

2.4 研究现状分析	8

第3章 研究内容	10

3.1 焊缝提取的小样本学习模型研究	10

3.1.1 焊缝点云数据集构建	11

3.1.2 焊缝点云特征工程	11

3.1.3 几何感知注意力小样本分割模型设计	12

3.2 熔池监控的小样本学习模型研究	15

第4章 预期达到的目标	16

4.1 研究目标	16

4.2 焊缝提取模型目标	16

4.3 熔池监控模型目标	16

第5章 已完成的研究工作与进度安排	17

5.1 已完成工作	17

5.2 未来进度安排	18

第6章 为完成课题已具备和所需的条件和经费	19

第7章 预计研究过程中可能遇到的困难和问题以及解决的措施	20

7.1 问题和困难	20

7.2 解决措施	20

参考文献	21

研究背景和意义

研究背景

在现代制造业中，焊接作为关键的材料连接工艺，广泛应用于汽车制造、航空航天、船舶工业、机械加工等核心领域。随着制造业向智能化、柔性化转型，对焊接质量的一致性和生产效率的要求日益严苛。高质量焊接是保障产品结构强度、可靠性与使用寿命的核心前提，而高效焊接则直接影响企业生产周期与市场竞争力。传统手工焊接因效率低、一致性差等固有缺陷，已逐步被机器人焊接取代[1]。

焊接机器人作为自动化焊接的重要设备，在焊接生产中有着广泛的应用，可以节省人力，提高生产效率[2][3][4]。当前主流焊接机器人主要分为两类：一类是 “示教 - 回放” 机器人，需人工通过示教器规划运动参数，机器人按固定指令执行焊接[2]；另一类是离线编程机器人，通过预设参数与轨迹完成作业[5]。两类方法均依赖固定焊接路径，然而实际焊接场景中，管道加工误差、拼接偏差、夹紧位置波动等装配误差难以避免[6][7]，易导致焊接路径偏离，最终降低焊缝成形质量与接头性能。

人工智能与机器视觉技术的突破推动了免示教焊接技术的发展。免示教焊接无需预设参数，通过视觉传感获取工件实时信息，自动生成并动态调整焊接路径，能有效适配复杂工况与装配误差[6]。该方法主要包含两部分核心模块：路径免示教（涵盖焊接顺序、焊枪姿态与速度规划）与参数免示教（实时调控焊接电流、焊速、熔池温度等工艺参数）。但焊接作为高度工业化场景，公开的工件结构数据与参数调试数据极度稀缺，传统监督式神经网络因依赖大规模标注数据，难以实现有效训练[8]。

小样本学习（Few-Shot Learning, FSL）作为应对数据稀缺场景的关键机器学习范式，通过利用先验知识，仅需少量标注样本即可快速泛化至新任务[9][10]，完美契合免示教焊接的数据约束。其核心思想源于人类快速学习能力，已在机器人、医疗影像分析、药物发现等数据获取成本高的领域展现出显著价值[11][12]。将小样本学习引入焊接机器人领域，可使机器人在新焊接任务中，通过少量样本完成模型训练与优化，实现焊接参数和轨迹的快速精准调整，同时实时分析焊接过程信息、预警并纠正缺陷，为焊接质量提供全流程智能监控。

研究意义

本研究面向免示教焊接的核心瓶颈，聚焦焊缝提取与熔池监控两大关键子问题，研究数据需求量更少、场景适配性更强的小样本学习方法，具有重要的理论与工程意义：

在理论层面，突破传统焊接智能算法对大规模标注数据的依赖，构建适配焊接场景强干扰、样本稀缺特性的小样本学习框架，丰富小样本学习在工业复杂场景的应用理论，为跨领域小样本学习提供新的技术参考。

在工程层面，提出的焊缝提取与熔池监控小样本模型，可降低免示教焊接对数据标注的需求，提升焊接机器人对复杂工况的适应性与鲁棒性，减少人工干预，提高焊接质量一致性与生产效率，为制造业柔性生产提供核心技术支撑，推动焊接自动化向智能化升级。

预期目标

本课题预期设计小样本学习模型完成两个焊接相关任务：焊缝提取和熔池监控。对于焊缝提取，本课题目标是研究提出一个以焊接工件原始点云为输入，以标记焊缝区域点的点云为输出的神经网络模型，最终完成一个从数据准备到焊缝提取的一个完整流程，以验证所设计算法的准确性及实用性；对于熔池监控，本课题目标是研究提出一个根据实时熔池图像计算需要调整的焊接参数的神经网络模型，保证焊接效果。

研究现状

焊缝提取研究现状

焊缝提取是焊接机器人自动化作业的前提，核心目标是从复杂工业传感数据中精准识别焊缝类型、轮廓及关键位置参数，为路径规划与焊枪姿态调整提供可靠依据[5]。其技术路径主要分为传统方法与深度学习方法两类，且数据载体已从 2D 图像逐步向 3D 点云演进。

传统焊缝提取方法

早期焊缝提取依赖人工设计特征的机器视觉方法与经典机器学习模型。机器视觉方法通过 Canny 边缘检测、Otsu 阈值分割、霍夫变换等算子提取焊缝特征[13][14][15]，仅适用于平板对接等简单工况；在工件表面氧化皮、弧光辐射、多类型焊缝混合等复杂场景中，鲁棒性显著下降。例如 Wang等[16]采用线结构光传感器结合小波变换去噪与概率神经网络（Probabilistic Neural Network, PNN）分类，纯净图像识别率较高，但加入噪声后降至 93%，难以适配工业环境干扰。

经典机器学习模型中，支持向量机（Support Vector Machine, SVM）是常用方法。Fan 等[17]以焊缝深度值为特征向量，实现 97.33% 的焊缝类型分类准确率，但需人工筛选特征，处理速度仅 8Hz，无法满足柔性生产线实时性需求；Zeng 等[18]优化特征选择方式，将激光线分布与特征点间距作为输入，准确率提升至 98.4%，但单帧处理时间达 148ms，且对曲线焊缝、角接焊缝等非规则焊缝适配性差。此外，传统方法多依赖结构化光传感器等专用设备，硬件成本高且需提前标定，难以适应多品种、小批量生产场景。

基于深度学习的焊缝提取方法

随着深度学习技术的发展，基于深度神经网络的焊缝提取方法成为突破瓶颈的关键方向。相较于传统方法，深度学习模型可通过端到端学习自主挖掘图像中的高阶特征，无需人工设计特征算子，且对环境干扰的抗干扰能力更强。例如 Tian 等[19]采用双激光源（条纹与斑点）获取焊缝鲁棒轮廓映射特征，结合卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）实现焊缝类型识别，准确率达 97.3%，但仍依赖结构化光图像，且未同步实现焊缝初始点的精准定位。Ma 等[20]提出的 WeldNet 模型进一步突破这一限制，通过融合通道洗牌（ShuffleNet）与卷积块注意力模块（Convolution Block Attention Model, CBAM），在轻量化设计（模型大小仅 1.58MB，较 YOLOv5 减少 90%）的同时，实现焊缝类型识别与初始点定位的一体化处理。同时，其采用创新的 Center-Box 标注方法，以焊缝初始点为中心构建标注框，使模型可在 66Hz 的高频检测下，将初始点定位误差控制在 1.63 像素以内，且对对接、搭接、角接等主流焊缝类型的识别准确率达 99.67%。此外，WeldNet 适配工业相机等低成本视觉传感器，结合 “单目视觉双位置拍摄” 原理，可将图像坐标转化为机器人基坐标系下的 3D 坐标，最终实现焊枪与焊缝初始点的自动对准，引导误差仅 0.85mm，大幅降低了对专用硬件的依赖，同时兼顾精度、实时性与工程实用性，为复杂工况下的焊缝提取提供了高效解决方案。

基于点云的焊缝提取方法

在焊接机器人自动化作业中，焊缝提取的精度与环境适应性直接决定后续路径规划与焊接质量，而输入数据的维度与信息完整性是技术突破的核心前提。相较于传统机器视觉依赖的 2D 图像数据，点云作为三维空间数据形式，能够完整记录焊接工件表面的几何坐标、法向量、纹理等多维度信息，为复杂工况下的焊缝提取提供更全面的感知基础，已成为高端焊接自动化领域的关键数据载体。

针对点云的焊缝提取实质上是一个点云部分分割任务，现有的针对常见生活物品的点云分割技术已较为成熟。由斯坦福大学团队提出的PointNet[21] 是最早实现直接对点云数据进行端到端处理的深度学习模型，其通过 T-Net 实现点云坐标与特征的对齐，借助多层感知机提取单点特征，并通过最大池化得到全局特征，为点云分割奠定了基础，但该模型局部特征提取能力较弱，难以应对复杂场景的精细分割需求。PointNet++[22] 在 PointNet 的基础上进行了关键改进，引入多层次特征提取结构，通过最远点采样选取中心点，围绕中心点划分局部区域，再利用基础 PointNet 网络迭代提取不同尺度的局部特征与全局特征，同时提出多尺度成组和多分辨率成组方法解决点云分布不均匀问题，显著提升了复杂场景下的分割性能。Point Transformer[23] 将 Transformer 架构的自注意力机制引入点云语义分割任务，通过计算点与点之间的注意力权重，有效捕捉点云全局依赖关系，进一步强化了特征表达能力。其后续工作持续优化升级：PTv2[24]（Point Transformer v2）针对前作参数随通道数激增导致的过拟合、空间信息利用不充分及池化空间对齐性差等问题，提出分组向量注意力（共享权重降低参数）、位置编码乘数（强化几何关系）与分区池化（非重叠网格提升效率），在提升模型效率的同时，显著增强对细小组件的分割精度，在 ScanNet v2、S3DIS 等基准上实现性能突破；PTv3[25] 则以缩放原理为核心，摒弃 KNN 邻域搜索与复杂相对位置编码，采用点云序列化排序、简化的点积注意力及增强型条件位置编码（xCPE），将感受野从 16 拓展至 1024 点，实现 3.3 倍提速与 10.2 倍内存降低，在室内外多类 3D 感知任务中达成更优泛化能力与 SOTA 性能，高效适配大规模点云处理场景；Sonata[26] 则创新性地针对 3D 点云特有的 “几何捷径” 问题，通过移除解码器、特征上采样、掩码点抖动及渐进式参数调度等策略，基于 PTv3 骨干网构建自蒸馏框架，利用 140k 大规模场景点云进行自监督式的训练，在仅需 < 0.2% 可学习参数的线性探测下性能提升 3.3 倍，兼具卓越的数据与参数效率，其无解码器设计提供灵活多尺度表征，在语义感知与空间推理上表现突出，为焊缝这类精细结构的点云分割提供了新的技术支撑。

从方法适配性来看，点云数据天然契合焊缝提取对三维空间信息的需求。焊接场景中常见的 T 型接头、角接接头等复杂接头形式，其焊缝区域在 2D 图像中易因视角遮挡、投影变形导致特征丢失，而点云可通过三维坐标直接刻画焊缝的空间轮廓。例如 T 型接头焊缝沿垂直构件边缘的延伸轨迹、角接接头焊缝的折线型空间分布，无需依赖图像拼接或视角转换即可完整呈现。在环境鲁棒性方面，点云数据也显著优于传统图像数据。工业焊接场景中存在的弧光辐射、工件表面氧化皮、焊接飞溅等干扰因素，易导致 2D 图像信噪比下降，传统边缘检测、阈值分割算法鲁棒性骤降；而点云数据通过三维几何特征区分焊缝与背景，受光照变化、表面纹理干扰的影响极小。

从方法实现路径来看，基于点云的焊缝提取已形成 “数据采集 - 预处理 - 特征提取 - 分割定位” 的完整技术链，且深度学习的引入进一步释放了点云数据的价值。

在数据采集及预处理环节，激光视觉传感器（如线激光、面结构光）成为主流设备，Song 等[27]设计的双目线激光系统通过双目校正与三角测量原理，可将单帧点云数据量控制在 60 万个点左右，兼顾数据精度（坐标误差 < 0.1mm）与采集效率（5mm/s 移动扫描速度），满足工业实时性需求。预处理环节通过均值归一化消除坐标系统差异、最远点采样（FPS）减少数据量（保留关键特征的同时降低 50% 以上计算量），为后续模型推理提速。

在核心算法层面，传统点云分割方法（如基于曲率的聚类、区域生长）依赖人工设计特征，对非规则焊缝（如曲线焊缝、窄间隙焊缝）适配性差。Rao 等[28]将 RANSAC 算法用于马鞍形焊缝的主支管轴线拟合，结合 Tr-ICP 点云精配准技术，实现了工件坐标系的精准定位，但该方法的 RANSAC 拟合仅针对圆形管道截面设计，若工件为方形、异形截面或存在严重变形，其轴线提取精度会显著降低，无法直接适配非圆形管道的马鞍形焊缝焊接，适用场景存在局限性。Zhang 等[29]设计的分层聚类算法可高效分离工件边缘与角点，角点识别率达 78.57% ，但该方法依赖精准的点云数据预处理，若工件点云存在缺失或噪声（如焊接场景中弧光导致的点云空洞、表面油污造成的点云偏移），会显著影响平坦度计算与中心偏移量估计，进而导致聚类边界模糊，出现折痕点与边界点误分类的情况[28]。基于深度学习的方法能有效地解决分割模型的适应性问题，以 PointNet++ 为代表的深度模型通过分层特征学习实现端到端分割，LWSNet 则在其基础上进一步优化：通过深度可分离卷积（Depthwise Separable convolution）与 NAM（Normalization-based Attention Module） 机制强化特征提取，结合线性瓶颈结构与自适应最大池化减少信息损失，在 T 型、搭接、对接、角接等多种常见焊缝类型的点云分割任务中均表现优异，cls.mIoU 与 ins.mIoU 分别达 93.1% 和 92.1%[27]。

熔池监控技术研究现状

在焊接自动化领域，熔池作为焊缝形成的核心区域，其形态、温度及动态变化直接决定焊接质量，而深度学习技术为熔池监控的智能化突破提供了关键路径。

熔池数据获取技术

当前熔池数据获取主流技术分为直接视觉传感与间接信号转换两类[29]。直接视觉传感以 CCD 或 CMOS相机为核心，结合滤光片、辅助光源抑制弧光、飞溅干扰，可直观捕捉熔池几何轮廓与动态特征。Sampson等 [32][33]分别采用CCD相机与CMOS相机采集熔池同轴图像，所得图像熔池区域亮度高，且边界内光照分布不均。Xu等[34][35][36]则利用高速相机获取熔池图像，并针对熔池图像的被动采集与主动采集两种方法的特性展开对比分析。在被动采集模式下，熔池与熔覆层的反射光强度被衰减 99%。即便经过该衰减处理，熔池区域的亮度仍保持在较高水平，因此在采集到的图像中呈现为白色；而熔覆层的反射光强度本身处于中等水平，经衰减后则表现为相对较暗的区域。

间接信号转换多为比色测温法，首先对红外相机或彩色工业相机采集的熔池图像开展温度标定，即可获取熔池不同区域的温度信息分布规律。与熔池形貌图像的采集方式类似，温度图像的采集同样涵盖随动拍摄与固定拍摄两种模式，同时也可采用同轴拍摄与旁轴拍摄两种布设方案。彩色相机的比色测温法，其原理是基于熔池在不同波长下的辐射能量比值来计算温度。该方法需配备专用光学系统，以此确保仅让设定波长范围内的特定波长光线进入相机成像。Mazzarisi等[37][38][39]分别利用红外相机采集单通道与多通道激光熔覆熔池的温度数据，该方式无需后续比色分析，即可直接呈现熔池与熔覆层的温度信息。Altenburg等[40]对比了中波红外（MWIR）相机、短波红外（SWIR）相机与可见光（VIS）相机的温度测量效果：可见光相机分辨率较高，但无法检测熔覆层温度；中波红外与短波红外相机可同时检测熔池与熔覆层的温度，且两种设备的测量数据具有良好的一致性。

但两类方法均面临熔池图像高动态性、强噪声的问题，需通过窄带滤光、微秒级曝光等技术优化数据质量。

基于深度学习的熔池分析方法

深度学习在熔池监控中的应用主要集中于三大方向：参数检测、状态识别与质量关联预测。参数检测方面，U-Net[41]、PSPNet[42]等分割模型实现熔池区域像素级分离，结合轮廓拟合计算宽度、面积等关键参数，Guo等[43]采用Otsu、U-Net和FCNResnet50等网络在不同功率条件下对熔池进行分割，显示出优越的分割效果；状态识别方面，CNN、CNN-LSTM 模型可有效区分未熔透、全熔透、过熔透等状态，Yan 等[44]使用改进的ShuffleNetV2模型进行图像分类，熔覆层稀释率的分类准确率达到95%；质量关联预测方面，通过端到端建模建立熔池特征与焊缝成形质量的映射关系，Zhu等[45][46]通过斯皮尔曼（Spearman）相关性分析，明确了涂层性能与激光功率之间的强相关性，并对比了支持向量回归（SVR）、极端梯度提升（XGBoost）和反向传播神经网络（BPNN）三种模型的预测效果。结果表明，XGBoost 模型展现出优异的预测精度。

但现有方法同样依赖大规模标注数据，且未考虑焊接过程中工艺参数的动态调整需求，难以适配免示教焊接的实时控制场景。

小样本学习在焊接领域的应用现状

小样本学习通过迁移学习、度量学习、元学习、数据增强、 Bayesian 方法五大类技术[10]，解决数据稀缺场景的模型泛化问题。在焊接领域，相关研究仍处于起步阶段：部分学者尝试将元学习用于焊缝缺陷识别，通过 episodic 训练提升模型对少样本缺陷的识别能力；也有研究采用度量学习构建焊缝特征相似度度量函数，实现小样本焊缝类型分类。但现有研究存在明显局限：一是未针对焊缝点云的线状分布、曲率集中等独特几何特征设计专用模型；二是熔池监控的小样本研究几乎空白，缺乏熔池特征与工艺参数调整的小样本映射模型；三是未形成 “自监督预训练 - 小样本微调 - 工业验证” 的完整技术链，模型实用性与鲁棒性不足。

研究现状分析

现有焊接智能技术虽在焊缝提取与熔池监控领域取得阶段性进展，但面向免示教焊接 “柔性化、高精度、实时性” 的核心需求，仍面临数据稀缺、场景适配不足、技术闭环缺失三大核心瓶颈，且现有研究尚未形成有效应对方案，这也构成了本研究开展的核心动机。

从核心瓶颈与现有工作的适配性来看，首要挑战是焊接场景数据稀缺的刚性约束与现有模型的数据依赖矛盾。这一约束的本质源于三方面：一是焊接场景专项性强，工件材质、接头类型（对接、搭接、角接等）、工艺参数（激光功率、扫描速度等）的多样性导致数据高度碎片化；二是公开焊接数据集匮乏，行业内缺乏统一的焊缝点云与熔池图像标注标准，数据共享难度大；三是标注成本极高，焊缝点级分割、熔池温度梯度标定等需专业人员结合焊接工艺知识完成，周期长、代价大。而现有主流深度学习方法（如基于 PointNet++ 的点云分割、基于 CNN 的图像识别）均依赖大规模标注数据训练，在焊接小样本场景下普遍陷入过拟合、特征学习不充分、数据分布不均引发的预测偏置等问题，泛化能力与鲁棒性严重不足。现有研究虽尝试通过简单数据增强（如平移、旋转）缓解该问题，但增强策略缺乏焊接场景针对性，未模拟弧光、飞溅等现场干扰，难以从根本上解决数据稀缺困境。

其次是通用模型与焊接场景的显著脱节，场景适配性不足的挑战突出。焊接现场存在弧光辐射、飞溅颗粒、烟雾遮挡等强干扰，会导致传感数据出现噪声叠加、边缘模糊、局部空洞等质量问题，而现有研究中多数模型未设计抗干扰特征提取模块，直接沿用自然图像或通用点云的处理方案，难以区分 “真实焊缝 / 熔池特征” 与 “干扰噪声”。同时，焊缝的细长线状分布、两侧法向突变、局部密度偏低，以及熔池的动态演化、温度梯度不均等独特特征，未被通用模型针对性优化 —— 现有成果多聚焦于自然图像分类或通用点云分割，如将 ImageNet 预训练的 CNN 模型直接迁移至熔池图像识别，或采用未改进的 Point Transformer 处理焊缝点云，导致模型易被母材大面积冗余特征干扰，难以精准聚焦焊缝区域，对熔池动态变化的捕捉能力也不足，场景适配性严重缺失。

第三大挑战是现有方法的实时性短板与 “识别 - 决策 - 控制” 技术断层。免示教焊接要求机器人实现毫秒级响应，而现有研究中为提升识别精度，多采用深层复杂模型架构，推理速度普遍在百毫秒级，难以满足工业实时性要求。更关键的是，现有工作多停留在 “特征识别” 的单一环节，未建立 “识别 - 决策 - 控制” 的关联模型，无法将焊缝位置、熔池状态等识别结果转化为机器人可执行的控制指令，形成了从感知到控制的技术断层。同时，现有研究未考虑焊接工艺参数（如激光功率、送粉速率）与识别结果的耦合关系，导致识别结果无法为工艺参数优化提供支撑，进一步加剧了技术落地的难度。

小样本学习的核心优势与上述瓶颈、挑战精准适配，为突破限制提供了有效路径，其技术价值与研究意义也由此凸显。针对数据稀缺与现有模型数据依赖的矛盾，小样本学习通过迁移学习、元学习实现跨域知识迁移，可将通用视觉任务的预训练知识迁移至焊接场景，大幅减少对焊接专用标注数据的依赖；同时借助度量学习、场景化数据增强、自监督学习等技术，能最大化挖掘有限样本的特征价值，缓解数据分布不均引发的预测偏置问题，这正是对现有数据增强方法 “场景针对性不足” 缺陷的弥补。面对场景适配性不足的挑战，小样本学习允许将焊接领域先验知识（如焊缝几何特征、熔池演化规律）嵌入模型设计，可针对性强化抗干扰模块与关键特征提取单元，且轻量化架构更适配工业动态场景，解决了通用模型 “场景脱节” 的核心问题。对于实时性短板与技术闭环缺失，小样本模型的简洁结构可实现毫秒级推理，满足工业实时性要求；同时支持 “特征 - 决策” 一体化建模，能直接将感知结果映射为控制指令，其快速适配能力可支撑 “感知 - 决策 - 控制 - 反馈” 的完整闭环，填补现有研究的技术断层。

当前研究尚未形成适配焊接场景的成熟小样本技术框架，现有小样本成果多聚焦于自然图像分类、通用物体识别等领域，未针对焊缝点云的几何特性、熔池的动态演化特征设计专用模型，也未系统解决焊接强干扰、实时性、闭环控制等工业需求。因此，本研究针对焊缝提取与熔池监控两大核心任务，设计适配焊接场景的小样本学习模型，不仅能精准破解免示教焊接的核心瓶颈，填补现有研究在 “焊接场景小样本技术” 领域的空白，更能推动焊接机器人从 “示教式” 向 “自主智能式” 升级，具有明确的研究必要性、显著的创新性与重要的工业应用价值。

研究内容

焊缝提取的小样本学习模型研究

针对焊接路径提取任务标注数据获取困难的问题，一个很自然的想法是人工采集大量无标签数据，采用自监督学习的方法先训练一个理解焊接几何结构的模型，再使用少量标注数据微调焊缝提取这一下游任务。即采用“自监督预训练+小样本微调”的技术路线，完成这个任务。

图3-1　焊缝提取任务流程图

如图3-1所示，焊缝提取任务的整个流程包含数据采集、数据预处理、焊缝提取模型训练及模型推理结果输出四个模块的任务。在数据采集阶段，需要对焊接工件进行点云数据采集以及ROI（Region Of Interest，感兴趣区域）的提取，再经过标注和数据增强获取一定数量的有标签和无标签数据构建一个焊缝点云数据集；在数据处理阶段，需要对焊缝点云数据集的数据进行预处理，计算得到点云中每个点的八维特征向量，作为Transformer模型的输入；在模型训练阶段，使用处理好的点云进行训练及微调，最后属于逐点预测的焊缝点云，完成焊缝的提取。详细步骤会在后续章节介绍。

截至开题答辩前，本课题已完成了焊缝提取的部分任务，包括：焊缝提取神经网络模型的设计及代码实现、焊缝点云数据采集场景的搭建以及采集数据的预处理和数据集设计工作。以下将对相关内容进行详细介绍：

焊缝点云数据集构建

针对免示教焊接场景下焊缝点云数据采集需兼顾低成本、易部署、工业场景适配性的核心需求，本研究选用 Intel RealSense D435 深度相机作为数据采集设备，该设备在≤1m 的桌面级或工业近距离场景下，深度误差可控制在 1cm 以内，而焊接作业中焊枪与工件的距离通常为 5-20cm，焊缝宽度多为 2-10mm，足以捕捉焊缝与母材的细微几何差异。且设备体积小、功耗低、无需复杂标定流程，适配工业现场非接触式采集的实际需求。基于该设备，针对对接、搭接、角接、T 型接头等主流焊缝类型开展数据采集，再人工去除无关的背景点以提取焊接工件部分的点云（即ROI提取）并使用CloudCompare软件对少量数据进行标注，共获取 16 组焊缝点云原始数据（图 3-2）。

为解决焊缝点云数据稀缺的问题，对原始点云数据实施双重数据增强策略：其一为基础几何增强，通过随机平移、旋转、缩放模拟焊接工件装配误差与采集视角变化；其二为进阶场景增强，通过添加高斯噪声、焊缝区域局部点扰动。每组原始点云经增强后生成 10 个差异化样本，最终构建包含 160 个点云文件的焊缝点云数据集（图 3-2）。

该数据采集与增强方案的核心优势体现在三方面：一是 Intel RealSense D435 的选型平衡了采集精度与工业实用性，避免了高精度激光扫描仪高成本、难部署的问题；二是双重增强策略既保留了焊缝的核心几何特征（如线状分布、曲率突变），又通过多样化样本扩展了数据分布覆盖范围；三是在仅 16 组原始样本的前提下，通过增强将数据集规模提升至 160 组，有效缓解了小样本场景下模型过拟合问题，为后续小样本学习模型的训练与验证提供了充足且贴合工业实际的数据源。

焊缝点云特征工程

焊缝提取属于一种针对特殊点云的逐点分割任务，因此针对焊缝点云的独特特性（线状排布、交界处曲率大、两侧法向量差异显著、区域占比小但跨度大、局部密度低），提取多维度几何特征：法向量（描述表面朝向）、曲率（表征弯曲程度）、局部密度（反映点云疏密）、线性度（衡量线性分布特性）、主方向（捕捉点云变化最剧烈方向）。将点坐标（3 维）与法向量（3 维）、曲率（1 维）、局部密度（1 维）拼接为 8 维特征向量作为模型输入，线性度与主方向信息用于后续注意力机制设计。

几何感知注意力小样本分割模型设计

从模型设计的核心逻辑来看，传统小样本分割模型（如 ProtoNet、MAML）多基于通用度量学习或元学习框架，仅通过样本间的特征相似度完成分割，未考虑焊缝点云的独特性。一方面，通用注意力机制易被母材大面积区域的冗余特征干扰，难以聚焦占比仅 5%-10% 的焊缝线状区域；另一方面，模型无法区分跨焊缝的有效点对关联与母材同侧的无效关联，导致焊缝边缘分割模糊、跨缝特征聚合失效。为此，本研究在小样本分割框架中嵌入几何感知注意力模块，其详细设计如下：

首先输入原始焊缝点云，在预处理阶段，计算点云中每个点的以下特征：

法向量（Normals）：法向量是垂直于点云表面某一点的单位向量。它描述了该点所在局部平面的 “朝向”。

曲率（Curvature）：曲率描述了点云表面在某一点的弯曲程度。一个平面的曲率为零，一个球体的曲率为常数，而一个不规则曲面的曲率则逐点变化。

局部密度（Local density）：局部密度表示在一个给定点周围，单位体积内点的数量。它反映了点云数据在该区域的疏密程度。

线性度（Linearity）：线性度是衡量一个点及其邻域内的点是否近似分布在一条直线上的程度。

主方向（Main direction）：主方向是指在一个点的局部邻域内，点云分布变化最剧烈的方向，也就是协方差矩阵中与最大特征值对应的特征向量方向。

之后，将点的坐标（3维）以及计算得到的法向量（3维）、曲率（1维）、局部密度（1维）拼接起来，得到8维的特征向量输入到模型，线性度和主方向信息保存便于下一步使用。

在模型设计方面，我们在Point Transformer系列工作的思路基础上实现我们的模型。针对焊缝提取任务的特点，我们对模型进行了以下修改：

针对焊缝点云识别场景的特点，设计几何感知注意力（Geometry-Aware Attention），将焊缝的几何特征（如线性脊线结构、法向突变、曲率集中等）深度融入注意力权重计算，让模型能精准捕捉焊缝的局部结构规律与全局关联性，其主要创新在于注意力偏置项和边侧门控：

几何感知注意力权重的计算是“各向异性距离约束-多维度偏置引导-边侧门控筛选”的协同过程，最终通过Softmax函数归一化得到点对（i,j）的注意力权重，总公式如下：

Attention(i,j)=SoftmaxjRaw_Attention+Bij+b⋅gij         (3-1)

其中，Raw_Attention为原始Transformer注意力项，i，j为点云中的点，Bij为注意力偏置项，b⋅gij为边侧门控项。

注意力偏置项 Bij 是几何感知注意力的核心调控模块，通过融合焊缝多维度几何特征，定向引导焊缝点对关联。其四个分项设计均贴合焊缝在点云中的独特表现，公式如下：

Bij=-α⋅dijaniso各向异性距离项+γ1⋅exp-(κi-κj)22σκ2曲率相似项+γ2⋅ηij法向一致项+γ3⋅ϕ(ρi,ρj)密度项+γ4⋅li⋅lj线性度项      (3-2)

注意力偏置项 Bij 包含各向异性距离项、曲率相似项、法向一致项、密度项和线性度项五个分项，γ1-4为权重参数，其具体介绍如下：

各向异性距离项-α⋅dijaniso是偏置项的方向调控核心，适配焊缝沿向连续、横向突变的特征。该分项通过主方向 ti 定义各向异性距离 dijaniso，横向（垂直主方向）距离采用更大惩罚系数 α，沿线（平行主方向）距离采用更小惩罚系数 β（α>β），并通过线性度 li 实现系数自适应（α=α0(1+li)，β=β0(1-li)）。这种设计既鼓励模型沿焊缝走向聚合相似特征，又避免跨焊缝横向混淆，为注意力关联划定合理方向范围。

曲率相似项（γ1⋅exp-(κi-κj)22σκ2 ）用于捕捉焊缝边缘的结构，基于焊缝边缘点曲率相近、母材点曲率平缓的规律设计。该分项通过高斯函数量化点对 (i,j) 的曲率差异（κi-κj），差异越小则该项值越大，注意力偏置越强。

法向一致项（γ2⋅ηij）体现了同母材点法向一致、跨焊缝点法向突变的物理特性。该分项通过法向一致性 ηij 量化点对的法向关联，ηij 由点 i 邻域内法向点积的均值计算（ηij=1|N(i)|j∈N(i)|ni⋅nj|）。两点属于同一母材时，法向夹角小，ηij 接近1，该项为偏置提供正向增益；两点跨越焊缝时，法向方向相反，ηij 趋近于0，该项增益减弱，避免跨区域误关联。

密度项（γ3⋅ϕ(ρi,ρj)）是针对焊缝区域点云采样的特殊性设计。多数扫描场景中，焊缝槽内因遮挡形成密度谷（点云稀疏），或因两侧母材反射差异呈现双峰结构（母材密集、焊缝稀疏）。基于此，密度函数 ϕ(ρi,ρj) 采用两种适配逻辑：焊缝为密度谷时，通过 ϕ=-(ρi+ρj)+const 让低密度点获得更大偏置；焊缝为双峰结构时，ϕ 设计为高-低-高密度分布的指示函数，仅当点对分别位于两侧母材且中间存在密度突变时，提升偏置值。

线性度项（γ4⋅li⋅lj）是聚焦焊缝狭长结构的形态筛选器，基于焊缝呈线性脊线、母材多为平面的形态差异。线性度 li 由局部协方差特征值计算（li=1-λ2λ1，λ1≥λ2≥λ3），取值范围 [0,1]，值越接近1表示点集越呈线性分布。该分项通过两点线性度的乘积量化线性关联强度：两点位于焊缝脊线时，乘积接近1，偏置显著提升；两点为母材平面点时，乘积趋近于0，偏置增益微弱，避免母材点干扰焊缝特征提取。

边侧门控 gij 是几何感知注意力的另一个偏置部分，通过量化点对的侧向位置与法向关联，精准优化注意力权重，避免模型混淆焊缝边缘与本体、忽略跨缝有效关联。其设计紧密贴合焊缝两侧法向相反、宽度有限的几何特性，核心功能与实现逻辑如下：

边侧门控以侧向相对位置、法向夹角与密度信号为输入，通过Sigmoid函数输出0~1的权重值，公式为：

gij=σa1⋅(ρiα-ρjβ)+a2⋅clip(Δ⊥;[Wmin,Wmax])-a3⋅(ni⋅nj)   (3-3)

其中，Δ⊥ 是点对的横向距离（垂直于焊缝主方向），ni⋅nj 为法向点积，ρi、ρj 为局部密度，a1∼a3 为调控系数，Wmin、Wmax 是合理焊缝宽度范围。

该模块通过双重门控逻辑实现精准筛选：跨缝门控强化方面，当 Δ⊥ 落在预设焊缝宽度区间，且密度信号符合“高-低-高”的焊缝特征时，gij 趋近于1，强化跨缝点对的注意力关联，帮助模型建立焊缝两侧的对应关系，为后续焊缝宽度与间隙估计提供支撑；同侧门控抑制方面，当 Δ⊥ 较小时（两点距离近）但法向夹角大（ni⋅nj 低，同母材侧法向突变），gij 趋近于0，抑制无效关联，避免模型将母材表面缺陷或边缘误判为焊缝本体。

最终，边侧门控通过与注意力logits的加权融合，b 为门控权重系数），让注意力机制既能捕捉焊缝的跨缝结构关联，又能规避同侧误配干扰，进一步提升焊缝区域特征提取的精准度。

三者协同作用，让注意力权重既符合焊缝的方向敏感性与几何特征，又能规避无效关联干扰，最终实现对焊缝区域的精准特征聚合，为后续焊缝概率预测提供可靠的注意力加权特征。

我们将几何感知注意力和Point Transformer的局部注意力和全局注意力交替堆叠作为总网络层，最后连接一个由多层感知机（MLP）实现的分类头，将 Transformer 输出的高维点级特征（含注意力加权后的几何信息）通过 1×1 卷积压缩至低维特征空间，减少参数冗余的同时保留焊缝关键特征；随后接入 ReLU 激活函数引入非线性，增强模型对复杂焊缝模式的拟合能力；最后通过单输出通道的卷积层（或全连接层），结合 Sigmoid激活函数输出每个点的焊缝概率（取值范围 [0,1]），最终输出点云中每个点的分类概率。

预期达到的目标

研究目标

针对免示教焊接领域数据稀缺导致模型泛化受限、强干扰环境下焊缝与熔池特征提取困难、“识别 - 决策 - 控制” 流程闭环缺失三大核心研究挑战，本研究预期研究提出融合自监督预训练与场景适配型注意力机制的小样本学习技术框架，构建适配焊缝线状几何特性与熔池动态演化规律的专用模型。研究目标聚焦于：突破传统深度学习对大规模标注数据的刚性依赖，实现小样本条件下焊缝精准分割与熔池状态实时感知；建立 “特征识别 - 参数映射 - 控制决策” 的学术链路，提升模型对复杂工况的抗干扰能力与跨场景适配性；为焊接机器人作业提供技术支撑，推动焊接自动化领域的发展，为工业级免示教焊接技术落地奠定理论与方法基础。

焊缝提取模型目标

- 适配小样本场景：无需大规模标注数据，仅通过少量样本即可完成模型训练与优化，降低数据标注成本；

2. 具备一定的泛化能力：能够适配对接、搭接、角接、T 型接头等主流焊缝类型，在少量标注样本条件下，精准识别焊缝区域并定位关键位置，有效抵抗弧光、飞溅、工件表面干扰；

3. 满足工程实用性：兼顾识别精度与实时性，推理速度能够匹配焊接机器人路径规划需求，可直接为焊枪姿态调整提供可靠的位置参考。

熔池监控模型目标

1.实现精准参数映射：基于实时熔池信息，快速学习并建立熔池特征与焊接工艺参数的关联关系，为工艺参数动态调整提供科学依据；

2.保障焊接质量稳定：能够有效识别熔池异常状态，通过参数优化抑制未熔透、过熔透等缺陷，提升焊缝成形质量的一致性；

3.具备实时响应能力：模型推理流程轻量化，满足焊接过程实时调控要求，实现 “熔池状态感知 - 参数调整 - 质量反馈” 的闭环控制。

已完成的研究工作与进度安排

已完成工作

目前已经完成焊缝提取的模型设计及代码实现部分，完成了焊缝提取数据集的采集和处理工作，正在尝试使用采集的数据训练焊缝提取模型。在预训练阶段，使用实验室服务器（NVIDIA RTX 3090 40GB）采用掩码重建策略在未标注的焊缝点云数据集上训练及验证，训练进行300批次，损失曲线如图5-1。

图5-1　自监督训练损失曲线

如图所示，在自监督预训练阶段，模型的训练和验证损失已收敛到较好的结果，表明自监督重建任务已初步完成。后续将使用预训练的transformer模型参数进行监督式微调。

熔池监控部分仍在进行前期调研。

未来进度安排

| 时间 | 进度安排 |
| --- | --- |
| 2025.11-2025.12 | 完成开题答辩 |
| 2025.12-2026.2 | 完成焊缝提取部分的所有工作 |
| 2026.2-2026.4 | 完成熔池监控部分的文章前期调研 |
| 2026.4-2026.6 | 设计熔池监控模型的结构，并完成代码实现 |
| 2026.6-2026.8 | 完成熔池监控部分的核心实验工作 |
| 2026.8-2026.9 | 完成中期答辩 |
| 2026.9-2026.12 | 深入实验及数据分析 |
| 2026.12-2027.2 | 论文撰写初稿 |
| 2027.3-2027.5 | 论文修改及查重，准备定稿提交 |
| 2027.5-2027.7 | 答辩准备与正式答辩，完成相关材料提交 |

为完成课题已具备和所需的条件和经费

已具备条件：实验室RTX 3090 GPU服务器以及计算机系A100服务器。实验室配备有安川工业机械臂，以及Intel Realsense D435深度相机。

所需条件：暂无其他需求。

预计研究过程中可能遇到的困难和问题以及解决的措施

问题和困难

1.焊缝点云的小样本泛化能力不足：焊接场景工件材质、焊缝类型多样，小样本模型易出现过拟合，泛化性能受限；

2.熔池模型的实时性与精度平衡：工业焊接要求毫秒级推理速度，轻量化模型可能导致参数预测精度下降；

3.强干扰环境下的数据质量：实际焊接场景中弧光、飞溅、烟雾干扰剧烈，可能降低熔池图像与点云的质量，影响特征提取精度。

解决措施

1.针对泛化能力不足：引入元学习的持续学习机制，采用弹性权重巩固（Elastic Weight Consolidation）方法存储以往任务经验，减少新任务训练时的灾难性遗忘；增加数据增强的多样性（如点云局部遮挡、熔池图像亮度扰动），提升模型抗干扰能力；

2.针对实时性与精度平衡：采用知识蒸馏技术，以复杂高精度模型为教师，训练轻量化学生模型，在保证精度的同时降低计算量；优化模型推理流程，采用 TensorRT 加速推理；

3.针对数据质量问题：优化传感系统配置（如调整滤光片参数、增加烟雾净化装置）；在特征提取阶段引入注意力机制，强化熔池与焊缝区域特征，抑制干扰信息；采用自适应阈值分割方法，动态适配图像亮度变化。

- 参考文献

- Baek D, Moon H S, Park S H. In-process prediction of weld penetration depth using machine learning-based molten pool extraction technique in tungsten arc welding[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2024, 35(1): 129-145.

- Liu Y K, Zhang Y M. Supervised learning of human welder behaviors for intelligent robotic welding[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2015, 14(3): 1532-1541.

- Li X, Li X, Ge S S, et al. Automatic welding seam tracking and identification[J]. IEEE Transactions on industrial electronics, 2017, 64(9): 7261-7271.

- Qin J, Léonard F, Abba G. Real-time trajectory compensation in robotic friction stir welding using state estimators[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2016, 24(6): 2207-2214.

- Yang L, Liu Y, Peng J, et al. A novel system for off-line 3D seam extraction and path planning based on point cloud segmentation for arc welding robot[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 64: 101929.

- Geng Y, Zhang Y, Tian X, et al. A novel 3D vision-based robotic welding path extraction method for complex intersection curves[J]. Robotics and computer-integrated manufacturing, 2024, 87: 102702.

- Yang L, Fan J, Huo B, et al. Image denoising of seam images with deep learning for laser vision seam tracking[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(6): 6098-6107.

- Fei-Fei L, Fergus R, Perona P. One-shot learning of object categories[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2006, 28(4): 594-611.

- Fink M. Object classification from a single example utilizing class relevance metrics[J]. Advances in neural information processing systems, 2004, 17.

- Asudani D S, Nagwani N K, Singh P. A review on the effectiveness of recent approaches to few-shot learning for image analysis[J]. Applied Intelligence, 2025, 55(13): 912.

- Wang Y, Yao Q, Kwok J T, et al. Generalizing from a few examples: A survey on few-shot learning[J]. ACM computing surveys (csur), 2020, 53(3): 1-34.

- Bendre N, Marín H T, Najafirad P. Learning from few samples: A survey[J]. arXiv preprint arXiv:2007.15484, 2020.

- Lu J Y, Pan H P, Xia Y M. The weld image edge-detection algorithm combined with Canny operator and mathematical morphology[C]//Proceedings of the 32nd Chinese Control Conference. IEEE, 2013: 4467-4470.

- 高炜欣, 胡玉衡, 穆向阳, 等. 基于聚类的埋弧焊 X 射线焊缝图像缺陷分割算法及缺陷模型[J]. 焊接学报, 2012, 4.

- Wu Q Q, Lee J P, Park M H, et al. A study on the modified Hough algorithm for image processing in weld seam tracking[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2015, 29(11): 4859-4865.

- Wang X, Zhang Y, Liu J, et al. Online detection of weld surface defects based on improved incremental learning approach[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 195: 116407.

- Fan J, Jing F, Fang Z, et al. Automatic recognition system of welding seam type based on SVM method[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, 92(1): 989-999.

- Zeng J, Cao G Z, Peng Y P, et al. A weld joint type identification method for visual sensor based on image features and SVM[J]. Sensors, 2020, 20(2): 471.

- Tian Y, Liu H, Li L, et al. Automatic identification of multi-type weld seam based on vision sensor with silhouette-mapping[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(4): 5402-5412.

- Ma Y, Fan J, Zhou Z, et al. WeldNet: A deep learning based method for weld seam type identification and initial point guidance[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 238: 121700.

- Qi C R, Su H, Mo K, et al. Pointnet: Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017: 652-660.

- Qi C R, Yi L, Su H, et al. Pointnet++: Deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

- Zhao H, Jiang L, Jia J, et al. Point transformer[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2021: 16259-16268.

- Wu X, Lao Y, Jiang L, et al. Point transformer v2: Grouped vector attention and partition-based pooling[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 33330-33342.

- Wu X, Jiang L, Wang P S, et al. Point transformer v3: Simpler faster stronger[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2024: 4840-4851.

- Wu X, DeTone D, Frost D, et al. Sonata: Self-supervised learning of reliable point representations[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025: 22193-22204.

- Song L, Wang H, Zhang Y, et al. LWSNet: A lightweight network for automated welding point cloud segmentation[J]. Measurement, 2025, 243: 116290.

- Rao M, Liu K, Sheng Z, et al. A novel filling strategy for robotic multi-layer and multi-pass welding based on point clouds for saddle-shaped weld seams[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2024, 121: 233-245.

- Zhang Y, Geng Y, Tian X, et al. A feature extraction approach over workpiece point clouds for robotic welding[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2024.

- Zhang Y, Bai P, Li Z, et al. A review of laser cladding monitoring and control based on the molten pool images[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2025: 1-24.

- Chen B, Yao Y, Huang Y, et al. Quality detection of laser additive manufacturing process based on coaxial vision monitoring[J]. Sensor Review, 2019, 39(4): 512-521.

- Sampson R, Lancaster R, Sutcliffe M, et al. An improved methodology of melt pool monitoring of direct energy deposition processes[J]. Optics & Laser Technology, 2020, 127: 106194.

- Li Q, Xu Z, Wu Z, et al. Time series prediction method of geometric characteristics of molten pool based on ARIMA model[C]//AOPC 2021: Advanced Laser Technology and Applications. SPIE, 2021, 12060: 233-240.

- Ling J, Xu Z, Wu Z, et al. New method of melt pool edge detection based on mathematical morphology and active contour model[C]//AOPC 2021: Advanced Laser Technology and Applications. SPIE, 2021, 12060: 254-261.

- Yan J, Xu Z, Wu Z, et al. Edge detection method of laser cladding pool image based on morphology[C]//AOPC 2021: Advanced Laser Technology and Applications. SPIE, 2021, 12060: 246-253.

- Da Silva A, Frostevarg J, Kaplan A F H. Thermal monitoring for directed energy deposition of stainless steel, bronze, and cobalt-based alloy[J]. Surface and Coatings Technology, 2022, 451: 129078.

- Mazzarisi M, Campanelli S L, Angelastro A, et al. In situ monitoring of direct laser metal deposition of a nickel-based superalloy using infrared thermography[J]. The international journal of advanced manufacturing technology, 2021, 112(1): 157-173.

- Errico V, Campanelli S L, Angelastro A, et al. Coaxial monitoring of AISI 316L thin walls fabricated by direct metal laser deposition[J]. Materials, 2021, 14(3): 673.

- Mazzarisi M, Angelastro A, Latte M, et al. Thermal monitoring of laser metal deposition strategies using infrared thermography[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2023, 85: 594-611.

- Altenburg S J, Straße A, Gumenyuk A, et al. In-situ monitoring of a laser metal deposition (LMD) process: Comparison of MWIR, SWIR and high-speed NIR thermography[J]. Quantitative InfraRed Thermography Journal, 2022, 19(2): 97-114.

- Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]//International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention. Cham: Springer international publishing, 2015: 234-241.

- Zhao H, Shi J, Qi X, et al. Pyramid scene parsing network[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017: 2881-2890.

- Guo S, Liu Y, Cui L, et al. In-situ capture of melt pool signature in high-speed laser cladding using fully convolutional network[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2024, 176: 108113.

- Yan J, Xu Z, Wu Z, et al. Edge detection method of laser cladding pool image based on morphology[C]//AOPC 2021: Advanced Laser Technology and Applications. SPIE, 2021, 12060: 246-253.

- Zhu X, Jiang F, Guo C, et al. Prediction of melt pool shape in additive manufacturing based on machine learning methods[J]. Optics & Laser Technology, 2023, 159: 108964.

- Kledwig C, Perfahl H, Reisacher M, et al. Analysis of melt pool characteristics and process parameters using a coaxial monitoring system during directed energy deposition in additive manufacturing[J]. Materials, 2019, 12(2): 308.

南方科技大学计算机系培养考核报告修改说明

| 学号 | 12432730 | 姓名 | 周兴雨 | 培养层次 | 硕士 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文题目 | 面向智能焊接机器人的小样本学习模型研究 |  |  | 导师 | 杨剑 |
| 考核委员修改意见1：题目修改 修改情况：将原题目“面向焊缝提取和熔池监控的机器人小样本学习模型研究”修改为“面向智能焊接机器人的小样本学习模型研究”，对应页码P1 |  |  |  |  |  |
| 考核委员修改意见2：第二章末尾加入挑战以及对现有工作的分析，突出动机和意义 修改情况：已修改，重写原文2.4节 研究现状分析，增加关于此任务挑战的分析： “从核心瓶颈与现有工作的适配性来看，首要挑战是焊接场景数据稀缺的刚性约束与现有模型的数据依赖矛盾。这一约束的本质源于三方面：一是焊接场景专项性强，工件材质、接头类型（对接、搭接、角接等）、工艺参数（激光功率、扫描速度等）的多样性导致数据高度碎片化；二是公开焊接数据集匮乏，行业内缺乏统一的焊缝点云与熔池图像标注标准，数据共享难度大；三是标注成本极高，焊缝点级分割、熔池温度梯度标定等需专业人员结合焊接工艺知识完成，周期长、代价大。而现有主流深度学习方法（如基于 PointNet++ 的点云分割、基于 CNN 的图像识别）均依赖大规模标注数据训练，在焊接小样本场景下普遍陷入过拟合、特征学习不充分、数据分布不均引发的预测偏置等问题，泛化能力与鲁棒性严重不足。现有研究虽尝试通过简单数据增强（如平移、旋转）缓解该问题，但增强策略缺乏焊接场景针对性，未模拟弧光、飞溅等现场干扰，难以从根本上解决数据稀缺困境。（及后续段落）” （未采纳请说明理由） |  |  |  |  |  |
| 考核委员修改意见3： （未采纳请说明理由） |  |  |  |  |  |
| 考核无修改意见可不填，按需自行加行…… |  |  |  |  |  |
| 其他方面修改： 1）英文字体修改，对应页码P7 （此处列出非考核委员会意见的其他修改） |  |  |  |  |  |
| 本人承诺： 1）已按考核意见、导师意见修改论文； 2）确认全文无基础错误。 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 导师意见： 1）已指导修改考核报告全文； 2）同意对考核意见、导师意见的采纳结果； 3）确认全文无基础错误。 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |